雅安光明派特贵金属有限公司关于贵金属资源回收与资源化利用项目和铂铑钯系化合物项目环境保护设施竣工及环境保护设施进行调试的公示

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类（生态环境部公告 2018年 第9号）》的要求，我公司应在建设项目配套建设的环境保护设施竣工后，应公开竣工日期，对建设项目配套建设的环境保护设施进行调试前，公开调试的起止日期。由于我公司1期项目（贵金属资源回收与资源化利用项目）的生产线和配套环保线中部分环保设施尚未启动建设，其余配套的公用辅助工程已基本建设完成。同时，2期项目（铂铑钯系化合物项目）的主体生产线目前已建成，为明确验收边界，本次验收范围严格限定为：已完成建设并投入生产的二期项目主体工程，以及为确保二期项目正常运行所依托、已在一期阶段完成的相关环保公辅工程与设施。验收监测将严格依据《铂铑钯系化合物项目环境影响报告书》及环评批复文件（雅新环审〔2024〕39号）中针对本项目（即二期工程）所提出的各项环保设施建设、运行与管理要求执行。并将2期项目主要建设内容公示如下。

1建设规模

在化合物制备车间（4F）的一层、二层新建生产线，设置钯系化合物、铂系化合物、铑系化合物生产线（生产所需贵金属外购），配套设置用于存放相应贵金属的金库、存放的物料库房及甲类库房，办公设施、公用工程、辅助工程（含纯水制备、分析检测等）、环保工程等公辅工程。

2产品方案

本项目产品方案见下表：

表1  本项目产品方案一览表

| 序号 | 产品分类及名称 |  | 产品状态 | 产品规模（吨/年） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 实际产品量 |  | 以贵金属量计 |  |
| 1 | 钯系化合物 | 硝酸钯 | 液体 | 32 | 47.7 | 4.8 | 5.4 |
|  |  | 氯化二（乙二胺）合钯 | 液体 | 15.7 |  | 0.6 |  |
| 2 | 铑系化合物 | 三氯化铑 | 粉末 | 15 | 25.5 | 0.6 | 1.44 |
|  |  | 硝酸铑 | 液体 | 10.5 |  | 0.84 |  |
| 3 | 铂系化合物 | 氯铂酸 | 粉末 | 1.57 | 16.87 | 0.6 | 4.4 |
|  |  | 二亚硝基二氨合铂 | 粉末 | 3.3 |  | 2 |  |
|  |  | 硝酸铂 | 液体 | 12 |  | 1.8 |  |
| 合计 | / |  | / | / | 90.07 | / | 11.24 |

3主要建设内容及项目组成

3.1建设规模

在化合物制备车间（4F）的一层、二层新建生产线，设置钯系化合物、铂系化合物、铑系化合物生产线（生产所需贵金属外购），配套设置金库用于存放相应的贵金属，依托一期工程中的库房二、甲类库房存放相应的物料；办公设施、公用工程、辅助工程（含纯水制备、分析检测等）、环保工程等均依托在建项目。项目建成后形成年产90.07吨贵金属化合物（以贵金属量计为11.24吨/年）的生产规模（其中钯系化合物47.7吨、铑系化合物25.5吨、铂系化合物16.87吨）。

3.2主要建设内容及项目组成

项目公辅设施、仓储设施、生产车间、环保设施均依托一期工程建设内容，组成见下表：

表3-2  项目组成及主要环境问题表

| 名称 |  | 建设内容及规模 | 实际建设内容 | 情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产车间 | 1座生产车间，共4层，占地面积6802.79m2，（长×宽×高：112m×60.44m×20m）。一层设置有前处理破碎溶解生产线、粗分离生产线和精制生产线。四层侧楼设置有化合物制备生产线。 在化合物制备车间的一层和二层，布置贵金属化合物生产线。 | 已建设化合物制备车间，位于生产车间一层和二层，建设内容一致。 | 一期主体生产工程未建设。 |
|  |  | 位于环保功能区东侧，设置前处理的热处理生产线，共设置热处理炉 10台。 | 未建设 | / |
| 仓储工程 | 库房一 | 钢混结构，共1层，占地面积约633.36m2。（长×宽×高： 40.16m×14.98m×8.71m）。 主要存储回收的危险废物，危险废物按照性质和形态分区存放。 | 未建设 | / |
|  | 库房二 | 钢混结构，共1层，占地面积约1185.52m2。（长×宽×高：40.16m×28.56m×8.81m）。主要存储生产过程中需要的化学试剂和备品配件。危险废物暂存间位于库房二北部，占地面积约448.6m2。 存储贵金属化合物生产线使用的的化学试剂和备品配件。生产线产生的危险废物存储在危废暂存间。 | 一致 | 一期工程，此次一并验收；现有生产危废全部暂存于库房二中。 |
|  | 甲类库房 | 钢混结构，共1层，占地面积约335.16m2。（长×宽×高：30m×12.0m×8.85m）。主要存储生产过程中需要的化学试剂。 | 一致 | 一期工程，此次一并验收。 |
|  | 金库 | 本项目原料贵金属均为外购。在化合物制备车间设置专门金库，存放相应的贵金属。金库面积拟建为20m2。 | 一致 | 二期新建内容 |
| 公用工程 | 供水系统 | 工业与生活由两套供水管网分质供水。 | 一致 | 一期工程，此次一并验收。 |
|  | 供电系统 | 利用园区统一供电系统。 | 一致 |  |
|  | 供气系统 | 直接接入园区天然气输送干管，天然气管线已铺设至公司门口，主管道通过分支管道接入生产车间。 | 一致 |  |
|  | 供热系统 | 位于生产车间一层西北角，热源机，4台1.0t/h，三用一备。 | 位置一致，目前建设2台1.0t/h。 | 仅建设2供热系统，一期工程，此次一并验收。 |
| 辅助工程 | 纯水间 | 纯水机位于生产车间4楼楼顶平台。 | 一致 | 一期工程，此次一并验收。 |
|  | 分析检测中心 | 位于生产车间3楼。 | 一致 |  |
|  | 循环水系统 | 位于生产车间4楼楼顶平台。 | 一致 |  |
| 办公及生活设施 | 综合楼 | 1座综合楼，共3层，占地面积898.29m2。 | 一致 | 一期工程，此次一并验收。 |
| 环保工程 | 废水治理 | 工程污水处理站设计处理规模为18144t/a（72m3/d），位于环保功能区。处理工艺分为：分类收集系统、预处理系统、蒸发系统和深度处理系统。 | 一致 | 一期工程，现有生产线废水处理依托一期项目，纳入此次验收。 |
|  | 废气治理 | 工艺废气： 1、破碎粉尘预处理工段前处理工序产生的粉尘，本项目共设置1套破碎系统，破碎粉尘通过集气罩统一收集后，经布袋除尘器处理后由一根15m排气筒 集中外排（DA001）。（一期项目 ） 2、热处理炉废气 本工程危险废物预处理工段热处理炉产生的废气，主要污染物为酸性气体、烟尘、重金属及二噁英类物质，本项目10台热处理炉共用1套废 气处理系统，拟采用“二燃室+SNCR+急冷塔+干法脱酸+湿法脱酸+活 性炭吸附+布袋除尘”的处理工艺，外排污染物能够达到《危险废物焚 烧污染控制标准》（GB18484-2020）排放浓度限值要求，最终达标尾 气由35m高排气筒外排（DA002）。 （一期项目 ） 3、其他工艺废气 本工程预处理工段溶解前处理工序、精制工段、化合物制备工段产生的 废气，主要污染物为NOX、HCl、Cl2、NH3和少量的VOCS，采用“多级净化洗涤”的处理工艺，外排的污染物达到《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）特别排放限值的要求，其中VOCS能达到《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表3标准要求。 设置三套废气处理系统，分别为： ①NOx处理系统，主要处理污染物为NOx和HCl等。设置三级处理塔， 第一级通过氢氧化钠处理多余酸雾，第二级通过添加氢氧化钠和次氯酸钠，在碱性状态下氧化一氧化氮转化为二氧化氮并吸收氯化氢气体，第 三级通过添加氢氧化钠和硫代硫酸钠，在碱性状态下还原二氧化氮转化 为氮气并吸收氯化氢气体，三级处理后最终达标尾气由25m高排气筒 外排（DA003）。 ②酸排1#处理系统，主要处理污染物为HCl和Cl2。设置两级液碱喷淋 塔，酸碱中和处理氯气、盐酸气的酸性气体。液碱试剂在pH低于设定 值后自动添加，最终达标尾气由25m高排气筒外排（DA004）。 ③酸排2#处理系统，处理污染物包括NH3、HCl。设置三级处理系统， 第一级采用氢氧化钠碱喷淋处理，第二级采用硫酸吸收废气中的氨气， 第三级采用湿式静电除尘。另外在钯粗分离装置后端安装活性炭吸附装 置，主要处理VOCS，最终达标尾气由25m高排气筒外排（DA005）。 （一期项目） 4、热源机烟气 本项目在生产车间热源机房内设置4台1t/h的热源机（三用一备），热源机的燃料为天然气，采用低氮燃烧工艺，外排烟气中主要污染物为烟 尘、SO2、NOX，外排污染物均能够达到《锅炉大气污染物排放标准》 （GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值要求，最终达标尾气 由15m高排气筒外排（DA006）。（一期项目 ） 5、库房一、库房二废气统一收集后，经1套“碱液喷淋+活性炭吸附”处理达标后，由1根25m高排气筒外排（DA007）（二期项目新增）。 6、污水处理站废气接入酸排2#处理系统。化验室废气接入氮氧化物处理系统。（二期项目新增） | 1、破碎粉尘废气治理系统、热处理炉废气治理系统未建，库房一未建； 2、污水处理站废气接入酸排1#处理系统； 3、热源机仅建设2台； 4、所有排气筒高度均提升至31m。 | 废气治理设施均属于一期工程，现有生产线废气依托一期工程，此次一并验收。 |
|  | 固废治理 | 危险废物暂存区域位于库房二北部。 | 一致 | 一期工程，此次一并验收。 |
|  | 初期雨水收集池 | 初期雨水池有效容积450 m3。 | 一致 |  |
|  | 事故池 | 一座有效容积400m3的事故水池。 | 一致 |  |

4环保设施及配套设施建设情况

4.1配套设施及雨污水排水建设情况

4.1.1雨水管道系统

本项目依托一期工程建设的雨水系统，主要收集生产车间的后期雨水和其他区域的雨水。本项目后期雨水可就近排入全厂雨水系统。厂区内有一个450m3的初期雨水收集池，雨水泵将收集池中的雨水排入废水站内的雨水中继池中，用泵输送至后续的砂过滤器进行过滤去除SS。过滤器的出水收集在回用水池1中。随着过滤的进行，截留在滤层的污染物逐渐增多，会堵塞滤层，过滤器的水头损失增大，产水水质变差，故需设置定期正反洗，以恢复过滤器的过滤能力。正反洗排水中含有较高浓度的SS，这股水排入循环排污水收集池中。

4.1.2排水

项目工艺废水采取分类收集、分质处理的原则，依托一期工程中由自建的污水处理站处理后，全部回用于生产，不外排。生活污水和软水制备排污水达《无机化学工业污染物排放标准》(GB31573-2015)间接排放标准排入雅安经济开发区永兴片区工业污水处理厂，最终排入名山河。

4.1.3储罐辅助设备

1）库房二

依托一期工程：钢混结构，共1层，占地面积约1185.52m2。（长×宽×高：40.16m×28.56m×8.81m）。主要存储生产过程中需要的化学试剂和备品配件。依托情况：依托该库房，储存扩建工程的化学试剂和备品配件等。

2）甲类库房

依托一期工程：钢混结构，共1层，占地面积约335.16m2。（长×宽×高：30m×12.0m×8.85m）。主要存储生产过程中需要的化学试剂。依托情况：依托该库房，储存扩建工程的化学试剂。

3）金库

二期工程新增2个，20m2，本项目原料贵金属均为外购。在化合物制备车间设置专门金库，存放相应的贵金属。

4.2产排污及环保设施建设情况

4.2.1废气污染物治理及排放

1、废气污染物治理及排放

（1）有组织废气

工艺废气：本项目工艺废气成分同一期工程化合物合成工段废气。处理方式采用依托一期工程废气处理措施的方式，不新增措施。

项目钯系化合物、铂系化合物、铑系化合物生产过程中产生的工艺废气均依托企业一期工程的3套废气处理系统处理，其中，NOx废气处理系统设置三级处理塔（氢氧化钠喷淋+氢氧化钠和次氯酸钠氧化+氢氧化钠和硫代硫酸钠喷淋），对应设置25m排气筒排放（DA003）；酸排1#废气处理系统设置两级液碱喷淋塔，对应设置25m排气筒排放（DA004）；酸排2#废气处理系统设置三级处理系统（氢氧化钠碱喷淋+硫酸吸收+湿式静电除尘），对应设置25m排气筒排放（DA005）。

硝酸钯生产废气（NOx）依托一期工程的NOx废气处理系统处理；氯化二（乙二胺）合钯生产废气（主要有VOCs、HCl、Cl2）依托酸排1#废气处理系统处理。

铂系化合物工段中的溶解罐不凝气（HCl、NOx）、还原罐废气（NOX、HCl、Cl2）、硝酸溶解不凝气（NH3、NOX）、二次过滤废气（NOx）、检测配置废气（NOx）、包装机废气（NOx）依托一期工程NOx废气处理系统处理；液体晶化过程废气（HCl）、回收系统废气（HCl）依托一期工程酸排1#废气处理系统处理；生成装置废气（NH3）、过滤洗涤废气（NH3）酸排2#废气处理系统处理。

铑系化合物工段中的溶解罐不凝气（HCl、Cl2）和过滤器、液体晶化不凝气、回收系统、浓缩罐不凝气、过滤过程及冷凝过程中产生的HCl依托一期工程酸排1#废气处理系统处理；硝酸过滤洗涤过程、硝酸溶解不凝气、配置过程、二次过滤、包装机产生的废气（NOX）依托一期工程NOx废气处理系统处理。

化验室废气收集后接入NOx废气处理系统处理。污水处理站废气收集后接入酸排1#废气处理系统处理。

本次项目拟将库房二收集的危险废物暂存废气经1套“碱液喷淋+活性炭吸附”装置处理后由1根排气筒排放，排气筒将减少1根。

表4-1  本项目涉及的4根废气排气筒

| 序号 | 排气筒名称及编号 | 废气治理系统名称 | 废气治理措施 | 污染物种类 | 排气筒高度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DA002 | NOx处理系统排气筒出口 | 设置三级处理塔（氢氧化钠喷淋+氢氧化钠和次氯酸钠氧化+氢氧化钠和硫代硫酸钠喷淋） | NOx、HCl、Cl2、NH3 | 31m |
| 2 | DA003 | 酸排1#处理系统排气筒出口 | 两级液碱喷淋塔 | VOCs、HCl、Cl2 H2S、NH3 | 31m |
| 3 | DA005 | 酸排2#处理系统排气筒出口 | 三级处理系统（氢氧化钠碱喷淋+硫酸吸收+湿式静电除尘） | HCl、NH3、Cl2、 | 31m |
| 4 | DA001 | 库房排气筒出口 | 碱液喷淋+活性炭吸附 | VOCS、NH3、HCl | 31m |

（2）无组织排放废气治理措施

①生产过程废气无组织排放：生产工艺流程中、回收过程、实验室、污水处理站等工序通过设置集气系统，进一步减少无组织的废气生产。

②跑冒滴漏废气：本项目各产品生产线正常工艺过程中物料转运和反应过程均在密闭设备和管道中，与外界环境隔绝，无非密闭式工艺过程，进一步减少无组织排放内容。

③高位槽加料废气：采用密闭取样器进行取样操作，避免敞口取样导致的废气泄漏，同时开启反应后，物料通过高位槽，一次性加入溶解罐中，减少加料废气产生。

厂界无组织废气污染物种类：VOCs、NOx、HCl、Cl2、NH3等共计5类。

（3）卫生防护距离

报告书提出以生产车间边界外100m、环保功能区边界外50m的卫生防护距离，控制和减小无组织排放废气对周围环境的不利影响。雅安光明派特贵金属有限公司在建项目以生产车间边界外300m、环保功能区边界外100m的卫生防护距离。根据在建项目环评报告，全厂卫生防护距离包络图范围内目前无人居分布。

4.2.2水污染物治理及排放

表4-2 项目各类废水产生情况一览表

| 序号 | 废水分类 | 产生环节及工序 | 处理措施及去向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产废水 | 化合物 | 经分类收集，统一进入厂区自建污水处理站，经处理后回用于生产工序，不外排。 |
| 2 | 废气喷淋废水（含次氯酸钠） | 氮氧化物废气处理系统 |  |
| 3 | 废气喷淋废水（含次氯酸钠 | 酸排1#处理系统和酸排2#处理系统 |  |
| 4 | 循环系统排污水 | 循环水站 |  |
| 5 | 初期雨水 | 初期雨水池 |  |
| 6 | 软水制备排污水 | 软水制备系统 | 经收集后与化粪池处理的生活废水一并排入园区市政管网，最终进入永兴污水处理厂。 |
| 7 | 生活污水 | 办公及生活 | 收集后经化粪池处理后，排入园区市政管网，最终进入永兴污水处理厂。 |

由上表可知，本项目工艺废水采取分类收集、分质处理后经过自建的污水处理站处理后，全部回用于生产，不外排，生活污水经化粪池处理后与软水制备排污水达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入雅安经济开发区永兴片区工业污水处理厂，最终排入名山河。

根据环评报告，项目涉及雨水排放口1个，废水总排口1个。

1个废水总排口，废水污染物种类包括：pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物、五日生化需氧量、总磷、石油类、动植物油，共计8项指标。

1个雨水排放口（在存在监测条件时监测）：pH值、化学需氧量、氨氮。

4.2.3固体废弃物处理措施

表4-3 项目固体废弃物产生及处置情况表      单位：t/a

| 编号 | 固废名称 | 产生工序及装置 | 危险废物 代码 | 产生量 （t/a） | 利用/处置及去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1、S2、S4、S5-1、S5-2、S6、S7-1、S7-2 | 废滤布 | 过滤工序 | HW49 900-041-49 | 0.007 | 外委有资质单位处置 |
| S3 | 滤渣 | 过滤工序 | / | 0.0176 | 进入回收系统回收 |
| S8 | 废活性炭 | 氯化二（乙二胺）合钯化合物络合工序 | HW49 900-039-49 | 1.475 | 外委有资质单位处置 |
| S9 | 污水处理站污泥 | 污水处理站 | HW18 772-003-18 | 2.05 | 外委有资质单位处置 |
| S10 | MVR蒸发废液干化渣 | 污水处理站MVR蒸发装置 | HW18 772-003-18 | 1.23 | 外委有资质单位处置 |
| S11 | 废化学品容器、废包装桶等 | 生产车间、实验室 | HW49 900-041-49 | 1 | 外委有资质单位处置 |
| S12 | 废机油 | 设备维修 | HW08 900-214-08 | 0.01 | 外委有资质单位处置 |
| S13 | 实验废液 | 实验室 | HW06 900-401-06 | 0.05 | 外委有资质单位处置 |
| S14 | 生活垃圾 | 办公、生活 | / | 3 | 环卫部门统一清运 |

4.2.4地下水污染防治措施

表4-4  厂区污染防治分区情况一览表

| 区域名称 |  | 污染物类型 | 分区类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产 装置区 | 生产车间 | 重金属、持久性有机污染物 | 重点防渗区 |
|  | 甲类库房 |  | 重点防渗区 |
|  | 环保功能区 |  | 重点防渗区 |
|  | 库房二（危废暂存间） |  | 重点防渗区 |
|  | 罐区及围堰 | 重金属、持久性有机污染物 | 重点防渗区 |
|  | 污水处理站 |  | 重点防渗区 |
|  | 雨水收集池、 |  | 重点防渗区 |
|  | 事故应急池 |  | 重点防渗区 |
|  | 综合楼 | / | 一般防渗区 |
|  | 门卫室 | / | 一般防渗区 |

防渗设计结构建议

防止地下水污染的被动控制措施即为地面防渗工程。本次环评提出厂区地下水污染防渗设计建议如下：

生产车间、甲类库房、环保功能区、库房二等重点防渗区：采用HDPE（厚度不小于2mm）或等效防渗材料+抗渗等级不小于P12的抗渗混凝土（厚度不小于120mm），或采取等效黏土防渗层Mb≥6.0，K≤1×10-7cm/s。裙脚处应采取表面防渗措施，并在车间设置渗漏液收集沟，同时对地面进行防腐处理。

雨水收集池、事故池、污水处理站等重点防渗区：采用抗渗等级不低于P8厚度不小于250mm的抗渗混凝土，同时水池内表面应涂刷厚度不小于1mm水泥基渗透结晶型或喷涂厚度不小于1.5mm聚脲等防水涂料，或在混凝土内掺加胶凝材料总量的1%~2%的水泥基渗透结晶型防水剂，或采取等效黏土防渗层Mb≥6.0，K≤1×10-7cm/s

一般防渗区：仅进行地面硬化即可。

本项目厂主体工程新建，部分公用工程、原材料供应都来自企业现有设施，因此环评要求对于新建金属暂存库须严格按照上述要求执行，并对现有生产车间、库房、环保功能区危险废物暂存及公辅等设施进行全面检查，如存在破损裂缝或者防渗结构失效的现象，须按照上述要求进行整改。

地下水污染监控

为了及时准确地掌握厂区区域地下水环境质量状况和地下水中污染物的动态变化，应根据当地地下水流向、污染源分布情况及污染物在地下水中的扩散形式，在厂区及周边布设一定数量的地下水污染监控井，建立地下水污染监控体系，建立完善的监测制度，配备先进的监测仪器设备，以便及时发现、及时控制。

环评要求：企业在生产区南厂界附近（地下水水流上游）设1眼地下水背景监控井，全厂厂内生产区内设置3眼地下水污染监控井，生产区北厂界外（地下水水流下游）设2眼地下水污染监控井。厂内地下水污染监控井靠近重点污染防治区，地下水污染监控井监测层位以浅层潜水层为主。地下水监测布点情况见下表：

表4-5 地下水污染监控布点

| 阶段 | 监测点位 | 监测项目 | 监测时间和频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运营期 | 项目上游、场地内和下游共布设4个 | 水位、pH、高锰酸盐指数、氨氮、挥发酚、石油类、硫化物、苯、甲苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、总氰化物、总铅、总镍等 | 1次/年 |

4.2.5环评报告要求的自行监测内容

表4-6  企业（全厂）自行环境监测内容（环评报告）

| 污染源 监测 | 类别 | 监测点位 | 监测项目 | 企业自行监测方式及频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 排放口 | 厂区废水总排口 | 流量、pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物、五日生化需氧量、总磷、石油类、动植物油等 | 季度/次 |
|  |  | 雨水排口 | pH值、化学需氧量、氨氮 | 1次/月 |
|  | 地下水 | 项目上游、场地内和下游共布设4个 | ①水化学类型因子：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-； ②基本水质因子：pH、耗氧量（CODMn）、溶解性总固体、总硬度、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚、氰化物、砷、汞、镉、铬、铅、铁、锰、氟化物、石油类。 | 1次/年 |
|  |  | NOx处理系统排气筒 （DA002） | 、HCl、Cl2、NH3 | 1次/季度 |
|  |  |  | NOx | 自动监测 |
|  |  | 酸排1#处理系统排气筒 （DA003） | 氯化氢、氯气、有机废气 | 1次/季度 |
|  |  | 酸排2#处理系统排气筒 （DA005） | VOCs、HCl、Cl2 H2S、NH3 | 1次/季度 |
|  |  | 蒸汽热源机 排气筒（DA006） | 氮氧化物 | 1次/月 |
|  |  |  | HCl、NH3、Cl2、 | 1次/年 |
|  |  | 库房排气筒（DA001） | 氯化氢、颗粒物、VOCs、氨 | 1次/季度 |
|  | 废气无组织排放 | 厂界上风向1个、下风向3个 | 烟尘（颗粒物）、氯化氢、VOCS、氯气、氮氧化物、氨 | 1次/季度 |
|  | 噪声 | 周围4个监测点 | 昼、夜等效连续Α声级 | 1次/季度 |
|  | 土壤 | 共设置4个土壤监测点，在罐区1（TR1）、污水处理站（TR2）、上风向厂界处（TR3）和下风向敏感点（TR4）。 | 监测点TR1#~2#为柱状样，分别在0~0.2m、0.2~0.5 m、0.5~0.8m取样，监测项目为pH、氯化物、有机质、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、总磷、氨氮。监测点TR3#~4#为表层样，在0~0.2m处取样，监测因子为pH、氯化物、有机质、氨氮、总磷。 | 表层土壤每1年一次、深层土壤每3年一次。 |

5 验收监测方案

5.1环境保护设施调试运行效果监测

5.1.1污染物排放监测

5.1.1.1有组织废气监测

1、本项目有组织废气监测

有组织废气监测时，流量、温度等指标，按相关规定要求进行监测并记录；应记录流量、排放浓度和排放速率等指标。有组织废气监测应给出监测断面的尺寸及排气筒高度等，并给出监测断面颗粒物、烟气参数测定点位设置。

表5-1  本项目有组织废气排放口监测（5根排气筒）

| 监测点位 |  | 监测因子 | 监测频次 | 执行标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排气筒编号 | 排气筒名称 |  |  |  |  |
| 1 | NOx处理系统排气筒出口 （DA002） | NOx、HCl、Cl2、NH3 | 连续监测2天，每天不少于 4次 | 《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）、《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 《锅炉大气污染物排放标准》（GB 3271-2014） | / |
| 2 | 酸排1#处理系统排气筒出口 （DA003） | VOCs、HCl、Cl2 H2S、NH3 |  |  |  |
| 3 | 酸排2#处理系统排气筒出口 （DA005） | HCl、NH3、Cl2、 |  |  |  |
| 4 | 库房排气筒出口（DA001） | VOCS、NH3、HCl |  |  |  |

表5-2 废气有组织排气筒排放标准及限值（5根排气筒）

| 排气筒编号 | 污染物种类 | 执行标准 | 限值要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| DA003、DA005 | VOCs | 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017） | 60 mg/m3（13.4kg/h） |
|  | NH3 | 《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015） | 10 mg/m3 |
|  | NOx |  | 100 mg/m3 |
|  | HCl |  | 10 mg/m3 |
|  | Cl2 |  | 5 mg/m3 |
|  | NH3 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | 20kg/h |
|  | H2S |  | 1.3kg/h |
| DA007 | VOCs | 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017） | 60 mg/m3（13.4kg/h） |
|  | NH3 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | 14 kg/h |
|  | HCl | 《大气污染物综合排放标准》 | 100 mg/m3（0.915kg/h） |
| DA006 | 氮氧化物 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB 3271-2014） | 150mg/m3 |
|  | 林格曼黑度 |  | 1mg/m3 |
|  | 颗粒物 |  | 20mg/m3 |
|  | 二氧化硫 |  | 50mg/m3 |

5.1.1.2厂界无组织废气监测

厂界无组织废气监测时，温度、湿度、风速、风向等指标，按规定要求进行监测并记录。

表5-3 厂界无组织废气监测

| 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 | 执行标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 根据项目所在区域主导风向，厂界上风向1个监测点，下风向布设3个监测点位 | VOCs、NOx、HCl、Cl2、NH3等共计5类 | 连续监测2天，每天不少于 4次 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017） 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |  |

表5-4 废气无组织执行标准

| 污染物种类 | 执行标准 | 限值要求 |
| --- | --- | --- |
| VOCs | 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017） | 2.0 mg/m3 |
| NH3 | 《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015） | 0.3 mg/m3 |
| HCl |  | 0.05 mg/m3 |
| Cl2 |  | 0.1 mg/m3 |
| NOx |  | / |

5.1.1.3废水排放口监测

根据环评报告及排污许可填报情况确定废水总排口监测指标见下表。

表5-5废水排放口监测

| 监测点位 |  | 监测因子 | 监测频次 | 执行标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放口编号 | 排放口名称 |  |  |  |  |
| 1 | 废水总排放口（需记录流量和时间，以便核算排水量） | 流量、pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物、五日生化需氧量、总磷、石油类、动植物油等共9项 | 连续监测2天，每天不少于 4次 | 《无机化学工业污染物排 放标准》（GB31573-2015） | / |

5.1.1.4厂界噪声监测

根据厂区设置情况，共计在厂界设置约4个监测点位。

表5-6 厂界及周边敏感点噪声监测

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 | 执行标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 沿厂界布设4个噪声监测点位 | 等效连续A声级 | 连续监测2天，昼夜各1次 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准（昼间65分贝，夜间55分贝） |  |

5.1.1.5地下水监测

根据厂区设置情况，共计在厂界设置于4个地下水监测点位

| 监测点位 | 监测项目 | 监测方式及频次 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目上游、场地内和下游共布设4个 | ①水化学类型因子：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-； ②基本水质因子：pH、耗氧量（CODMn）、溶解性总固体、总硬度、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚、氰化物、砷、汞、镉、铬、铅、铁、锰、氟化物、石油类。 | 连续监测2天，每天2次 | 地下水质量标准(GBT14848-2017) |

5.1.1.6土壤监测

根据厂区设置情况，共计在厂界设置了4个土壤监测点位

| 监测点位 | 监测项目 | 监测方式及频次 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1#(项目地内厂区罐区旁) 2#(项目地污水处理站旁) 3#(项目地东南侧上风向150m处) 4#(项目地西侧下风向敏感点120m处) 5#(项目地北侧厂界外180m处) | 监测点TR1#~2#为柱状样，分别在0~0.2m、0.2~0.5 m、0.5~0.8m取样，监测项目为pH、氯化物、有机质、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、总磷、氨氮。监测点TR3#~4#为表层样，在0~0.2m处取样，监测因子为pH、氯化物、有机质、氨氮、总磷。 | 监测1次，监测1天 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018） 《四川省建设用地土壤污染风险管控标准》（DB51 2978-2023） |